Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Кафедра информационных и управляющих систем

КУРСОВАЯ РАБОТА

Дисциплина: ЭВМ и периферийные устройства

Направление: 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Выполнил студент гр.           		  (подпись)		                       М.И.Поплавков

Руководитель 			           	(подпись)		                      С.А.Молодяков

Формулировка задач

- 17. Из текста выбрать слова, начинающиеся буквой из первой половины алфавита.

Образец текста:

The end is just a little harder

When brought about by friends!

For all who cares this wine could be my blood!

For all who cares this bread could be my body!

The end! This is my blood you drink, this is my body you eat!

- 13.  Определите свободные векторы внешних прерываний, выведите их на экран. По одному из векторов инициируйте прерывание и выдайте сигнал с использованием второго канала таймера.

Первая задача

Решение:

DOSSEG

.MODEL TINY

.STACK 100h

.DATA

Message DB 13,10,'The end is just a little harder When brought about by friends! For all who cares this wine could be my blood! For all who cares this bread could be my body! The end! This is my blood you drink, this is my body you eat!',13,10,'$'

.CODE

mov ax, @Data

mov ds, ax

mov es, ax

mov bx, OFFSET Message

add bx, 1

iter:

add bx, 1

mov al, [bx]

cmp al, 40h      ;код 'A' - 1

jbe nextword     ;если меньше или равно

cmp al, 4Dh      ;код 'M'

jbe print

cmp al, 60h      ;код 'a' - 1

jbe nextword

cmp al, 6Dh      ;код 'm'

jbe print

jmp nextword

print:

mov ah, 2

mov dl, al

int 21h

cmp al, 20h ;пробел

jz iter

mov ah, 21h

znaki:        ;проверка на знаки

cmp [bx + 1], ah

jz printprobel

add ah, 1

cmp ah, 30h

jbe znaki

add bx, 1

mov al, [bx]

cmp al, 13 ; конец строки

jz cancel

jmp print

nextword:

cmp al, 20h ;пробел

jz iter

add bx, 1

mov al, [bx]

cmp al, 13 ;конец строки

jz cancel

jmp nextword

printprobel:

mov ah, 2

mov dl, 20h

int 21h

jmp iter

cancel:

mov ah, 2

mov dl, 10

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h

END

Блок-схема:

Снимок экрана:

Вторая задача

Решение:

.MODEL SMALL

.STACK	100h

.DATA

alfa db ?

.CODE

tmrsgnl proc

mov dx, 0043h

mov al, 10110110b

out dx, al

mov dx, 0042h

mov ax, 10101001b

out dx, al

mov al, 4h

out dx, al

mov dx, 0061h

in al, dx

or al, 03

out dx, al

in al, dx

and al, 11111100b

;hlt

push ax

push dx

mov cx, 1ah

mov dx, 9fffh

mov ah, 86h

int 15h

pop dx

pop ax

out dx, al

ret

tmrsgnl endp

writeint proc

push    ax

push    cx

push    dx

; Поделим это число на десять. Остаток - правая цифра -

; получится в AL, частное в AH.

aam

; Запомним младшую цифру, перейдём к частному.

mov     cl, al

mov     al, ah

; Его тоже поделим на десять. В AL получим вторую цифру,

; в AH - частное от деления исходного числа на 100.

; А это старшая цифра, ведь в один байт помещаются

; максимум трёхзначные числа.

aam

mov     ch, al

mov     dl, ah

; Итак, теперь цифры числа хранятся в DL, CH, CL.

; Приступим к выводу. Заготовим номер функции.

mov     ah, 02h

; Переведём все цифры в символы.

add     dl, 30h

add     cx, 3030h

; Теперь попытаемся избежать вывода значащих нулей.

; Если старшая цифра не ноль, начинаем вывод с неё.

cmp     dl, 30h

jnz     short @ob1

; Если ноль, то проверяем вторую цифру.

cmp     ch, 30h

jnz     short @ob2

; Если она тоже ноль, то выведем только младшую,

; даже если и она ноль.

jmp     short @ob3

@ob1:   int     21h

@ob2:   mov     dl, ch

int     21h

@ob3:   mov     dl, cl

int     21h

mov     dl, 20h

int 21h

pop     dx

pop     cx

pop     ax

ret

writeint endp

start:

mov	ax,@data

mov	ds,ax

xor	ax,ax

mov al, 0h

mov cx, 256

for:

mov ah, 35h ; дать вектор прерывания

int 21h

mov dx, es   ; es - сегментный регистр

cmp dx, 0h

jne cll

cmp  bx, 0h

jne cll

mov bx, offset alfa

mov [bx], al

call writeint

cll:

inc al

loop  for

; call tmrsgnl

mov ah, 25h

mov bx, offset alfa

mov al, bl

mov dx, 0003h

mov cx, cs

mov ds, cx

int 21h

int offset alfa

mov	ax,4c00h

int	21h

END	start

Блок-схема:

Снимок экрана:

Таблица 1 Использованные функции прерывания INT 21H

| Код в AH | Функция | Входные регистры | Выходные регистры |
| --- | --- | --- | --- |
| 02H | Вывод на дисплей | DL = символ, выводимый на стандартный вывод | Нет |
| 25H | Установить вектор прерывания | Al = номер прерывания DS:DX = вектор прерывания: адрес программы обработки прерывания | Нет |
| 35H | Дать вектор прерывания | Al = номер прерывания | ES:BX = адрес обработчика прерывания |
| 4cH | Завершить программу | Al = код выхода | Нет |