Оглавление

Введение	3

Программа 1	4

Программа 2	13

Список используемых прерываний и функций	17

Введение

Ассемблер - низкоуровневый машинно-ориентированный язык программирования. Реализация языка зависит от типа процессора и определяется архитектурой вычислительной системы. Ассемблер позволяет напрямую работать с аппаратурой компьютера. Программа на языке ассемблера включает в себя набор команд, которые после трансляции преобразуются в машинные команды.

Целями данной работы являются:

- Организовать мультизадачную среду (3 и более задач) с выводом на экран номера задачи. Переключение происходит по алгоритму адаптивному планированию.

- Написать программу подсчёта слов в тексте, вводимом с клавиатуры.

Программа 1

Мультипланирование предназначено для повышения пропускной способности вычислительной системы путем более равномерной и полной загрузки ее оборудования, в первую очередь процессора.

Основные черты мультипрограммного режима:

- В оперативной памяти находятся несколько пользовательских программ в состояние активности, ожидания или готовности

- Время работы процессора разделяется между программами, находящимися в памяти в состояние готовности

- Параллельно с работой процессора происходит подготовка и обмен с несколькими устройствами ввода- вывода

Мультизадачная среда позволяет переключаться от одной запущенной подпрограммы к другой. Для того, чтобы организовать такую среду, можно например заменять различные прерывания. В нашей задаче мы заменяем стандартное прерывание от клавиатуры (int 9h) на свое собственное, которое будет запускать нужную нам подпрограмму.

Алгоритму адаптивного планирования подразумевает, что у каждой подпрограммы есть свой приоритет. Здесь используется регистр si в качестве счётчика и регистр di для переключения задач по алгоритму. Запускается подпрограмма с большим приоритетом, после чего ее приоритет падает на 1. В нашей задаче у первой подпрограммы приоритет 3, у второй – 2, у третей – 1. Таким образом, смена подпрограмм осуществляется по алгоритму:

121321 – сначала первая, потом вторая, потом снова первая, потом третья и т.д.

Когда приоритет равен 0, то приоритет становится стандартным, который был задан в начале.

Алгоритм программы

di=0

mov di,1

di=2

sub si,2

si=0

mov si,1

mov di,0

si=2

mov si,3

mov di,2

di=1

mov si,1

новая текущая задача

текущая задача 1?

вызов proc1

текущая задача 2?

вызов proc2

текущая задача 3?

вызов proc3

Кнопка не нажата?

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

Код программы

. .MODEL Tiny

.386

.CODE

task struc   ; struct for writing registers for procedures

_ax      dw   ?       ;0

_bx      dw   ?       ;2

_cx      dw   ?       ;4

_dx      dw   ?       ;6

_ds      dw   ?       ;18

_es      dw   ?       ;20

task ends

task1 task <>

task2 task <>

task3 task <>

current_task dw 0 ; num of task

ORG	100h

old_handler dd 0   ;  old vector

rsi         dw    1   ; counter

rdi         dw    2   ; for switching tasks by addapt algor

proc1 proc

;get registers from strucut

mov ax,task1._ax

mov bx,task1._bx

mov cx, task1._cx

mov dx, task1._dx

mov ds, task1._ds

mov es, task1._es

mov al,'1'       ; dly vivoda '1'

;get struct from registers

mov task1._ax, ax

mov task1._bx, bx

mov task1._cx, cx

mov task1._dx, dx

mov task1._ds, ds

mov task1._es, es

ret

proc1 endp

proc2 proc

; the same for the second task

mov ax,task2._ax

mov bx,task2._bx

mov cx, task2._cx

mov dx, task2._dx

mov ds, task2._ds

mov es, task2._es

mov al,'2'       ; dly vivoda '2'

;;the same for 2 task

mov task2._ax, ax

mov task2._bx, bx

mov task2._cx, cx

mov task2._dx, dx

mov task2._ds, ds

mov task2._es, es

ret

proc2 endp

proc3 proc

; the third task

mov ax,task3._ax

mov bx,task3._bx

mov cx, task3._cx

mov dx, task3._dx

mov ds, task3._ds

mov es, task3._es

mov al,'3'       ; dly vivoda '3'

;3 task

mov task3._ax, ax

mov task3._bx, bx

mov task3._cx, cx

mov task3._dx, dx

mov task3._ds, ds

mov task3._es, es

ret

proc3 endp

new_handler proc far

mov si,rsi ;counter for switching

mov di,rdi

add si,1

cmp di,0

je label10

cmp di,2

je label4

cmp si,2

je label8

cmp di,1

je label7

jmp label5

label4:

sub si,2

mov di,2

cmp si,0

je label9

jmp label5

label7:

mov si,1

jmp label5

label8:

mov si,3

mov di,2

jmp label5

label9:

mov si,1

mov di,0

jmp label5

label10:

mov di,1

jmp label5

label5:

mov rsi,si

mov rdi,di

mov current_task,si

;exit after cx processing

add cx,-1

cmp cx,0

jle exit    ;< or =

jmp Repeat

Repeat:

pusha

cmp si,2

je   label1

cmp si,1

je label2

cmp si,3

je label6

label1:

call proc2

jmp label3

label2:

call proc1

jmp label3

label6:

call proc3

jmp label3

label3:

int 29h            ; print  '1' or '2' or '3'

popa

mov al,20h

out 20h,al

mov ah,1

int 16h       ; ; cycle to check for pressing key

jz Repeat

iret

new_handler endp

Start:

mov ah,35h

mov al,09h

int 21h

mov word ptr old_handler+2,es

mov word ptr old_handler,bx

push cs

pop ds

mov dx,offset new_handler

mov ah,25h

mov al,09h

int 21h

mov task1._ax, ax

mov task1._bx, bx

mov task1._cx, cx

mov task1._dx, dx

mov task1._ds, ds

mov task1._es, es

mov task2._ax, ax

mov task2._bx, bx

mov task2._cx, cx

mov task2._dx, dx

mov task2._ds, ds

mov task2._es, es

mov task3._ax, ax

mov task3._bx, bx

mov task3._cx, cx

mov task3._dx, dx

mov task3._ds, ds

mov task3._es, es

mov current_task,1

mov cx,8       ; change handler 4 times

p:

jmp p

exit:

lds DX,old_handler ;return to old handler

mov AH, 25h

mov AL, 09h

int 21h

mov	ax,4c00h

int	21h

END	Start

Скриншот экрана

Программа 2

С клавиатуры вводится строка длиной не более 120 символов. Затем, пробегая по строке, программа сравнивает каждый символ с пробелом. Если текущий символ равен пробелу, то счётчик слов увеличивается. Наконец, на экран выводится результат работы – количество строк в строке.

Алгоритм программы

Ввод строки

получить длину строки в сх

сх = 0?

увеличиваем счётчик

вывод 
результата

Код программы

.model small

.stack 2048

.data

str1   db      120 dup (?)

cout   db      13,"Enter a string ",'$'

.code

print macro

inc     si

xor     ax,ax   ;print result

mov     ax,si

xor     cx, cx

mov     bx, 10

l1:

xor     dx,dx

div     bx

push    dx

inc     cx

test    ax, ax

jnz     l1

mov     ah, 02h

l2:

pop     dx

add     dl, '0'

int     21h

loop    l2

endm

end_program macro

mov     ax,4c00h

int     21h

endm

begin:

mov     ax,@data

mov     ds,ax

mov     es,ax

mov     ah,09h

mov     dx,offset cout

int     21h

mov     ah,3fh

lea     dx,str1

mov     cx,120

mov     bx,0

int     21h

mov     cx,ax ;count the amount of rep

xor     si,si

xor     ax,ax

cld

mov     al,' ' ;symbol to compare

lea     di,str1 ;pointer to string

count:  repne   scasb   ; rep for each word

jne     l

inc     si      ; inc count

jmp     count      ; jump if not equal

l: print

end_program

end     begin

Скриншот экрана

Список используемых прерываний и функций

mov ah,09h – вывод строк

mov ah,3fh – чтение из устройства

mov ah, 02h – вывод символа

mov ax,4c00h – завершение программы

mov al,20h out 20h,al – для установки прерывания

mov ah,35h – получить вектор прерывания

int 21h – прерывание клавиатуры

int 29h - быстрый вывод символа на экран

int 16h – ввод с клавиатуры